附件

移动录播设备、导播系统采购项目

校内招标采购要求

一、项目名称

移动录播设备、导播系统采购项目

二、采购方式

公开挂网竞价、电子卖场直购

- 三、报名条件

1、要求直接参与投标的投标人具有独立法人资格，并能提供相关《营业执照》副本及身份证原件；

2、非法人代表直接参与投标时，需提供授权委托书及身份证等原件。

四、报价要求

1.投标人现场报价,提供制造商针对本项目的移动录播设备、导播系统产品售后服务承诺函（提供厂家授权原件并加盖厂家及投标人公章，否则视为无效报价）。

2.为保证产品符合教学要求，产品技术参数允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。用户将保留对中标人所投产品进行功能和性能测试的权利，中标后用户有权要求中标人根据招标要求搭建演示环境，对招标参数逐一进行演示，一经发现测试结果与所投产品不符，将取消中标人资格，并依法追究相关责任。

3.请勿恶意竞标，竞价过程中提供虚假资料或者中标后没有能力履约的将上报上级部门依法列入黑名单。

4.项目执行总价包干（包含安装、培训等），报价不得超过采购预算控制总价198800.00元；最低报价者中标。

五、施工工期

合同签订后15天内完成

六、商务要求

- 1.严格按照招标清单供货（且包干）

- 2.意向品牌：希沃、视隆、鑫城

- 3.产品规格及型号如下：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动录播主机 | 1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器，具备8核CPU，不少于4个主频2.4GHz芯片，且不少于4个1.8GHz芯片，主机系统内存不低于8GB，主机采用SSD硬盘，存储容量不低于512GB。采用Linux深度定制操作系统。 2.主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支撑≥6小时续航，可通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示。 3.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能；采用15.6英寸触控电容屏，采用全贴合工艺，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 4.主机内置WIFI6模组，无需外接无线网即可连接WIFI网络实现直播。 5.支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换，无需人工操控干预，保障直播稳定性。 6.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入，支持≥100m无线图像传输。 7.▲支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 8.▲支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 9.支持2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。 10.支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路。 11.支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。。 12.支持≥2个线路信号立体声输入，且两个输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入；支持≥2个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式；支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成8个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现两个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持无损数字音频传输。 13.支持≥3个USB类型接口，其中USB-A接口≥2个，Type-C接口≥1个。 14.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 15.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。 16.支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间（3秒、5秒、8秒、10秒）。 17.支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥8路MP4文件同时录制。（导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写、板书特写） 18.支持推流路数≥3路，支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到第三方平台进行直播，推送给第三方的直播流可选择不同视频源，推流单路可达 1080p@60fps，可选画面≥8 个，推送给第三方的直播流可选择是否带有声音。 | 2 | 台 |
| 2 | 录播软件系统 | 1.自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可根据需要选择自动导播的画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。 2.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过录播主机一体化触控屏实现模式选择。 3.导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 5.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 7.支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 8.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 9.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 10.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 11.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 12.支持≥7种导播切换特效，（左进、右进、上进、下进、百叶窗、渐变、泛白），通过主机一体化屏幕就可以实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义。 13.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。 14.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置（黑、白、红、黄、蓝），文字边缘自带描边；支持滚动字幕。 15.支持设定图片台标，支持jpeg、png两种格式，最大支持20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机一体化屏幕设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持5个快速位置。 16.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 17.支持通过主机一体化屏幕实现预置位设置与调用，预置位≥9个。 18.支持通过主机一体化屏幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台的变速控制；支持不少于3种云台转动灵敏度设置（高中低）。 视频处理系统 1.支持合成4K PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2.主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持≥3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5.支持≥2种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。 6.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 2 | 套 |
| 3 | 无线云台摄像机 | 1.支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网，≥1路HDMI OUT接口，支持≥1路3.5mm Line in接口，支持≥1路DC 12V电源输入接口，支持≥1路USB Type-C接口。 2.支持拨码开关，通过拨码开关可控制摄像机输出视频制式。 3.▲传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸；支持不少于40倍变焦；（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 4.支持最大水平视场角≥60°（60°），最大垂直视场角≥35°（35.7°）。 5.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 6.支持可变速度转动，水平转动速度0～100°/s，垂直转动速度支持0～69°/s。 7.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持最大支持1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 8.支持内置≥2个驻极体全指向麦克风。 9.支持H.264(BP、MP、HP)、H.265(MP)、MJPG编码协议。 10.支持通过无线网络实现电量信息、无线信号强度、摄像机参数、版本信息的显示，并进行设备升级。 11.支持自动白平衡；支持背光补偿；支持强光抑制；支持图像冻结；支持2D/3D降噪； 12.支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式。 13.支持5.8G无线传输。 14.支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。 15.机身配备1英寸显示屏，支持显示信号强度、连接状态、电量信息、IP地址、音频工作状态。 | 6 | 台 |
| 4 | 无线云台图像处理系统 | 1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2.支持自动白平衡 3.支持背光补偿功能 4.支持2D、3D数字降噪 5.支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t 6.支持AAC、G711A两种音频编码格式 7.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 8.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 9.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 10.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 | 6 | 套 |
| 5 | 无线麦克风套装 | 1.麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。 2.麦克风整机≥1个USB Type-C接口。 3.麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。 4.麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 5.麦克风支持≥2个按钮，可控制麦克风输出音量。 6.麦克风单体重量≤30g。 7.麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。 8.麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 9.整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 10.麦克风采用超心型指向；麦克风信噪比≥95dB；麦克风音频采样率≥48000Hz；麦克风音频采样精度≥16bit。 11.麦克风传输频段为2.4G，传输协议为BlueTooth 5.2。 12.支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。 13.麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 14.麦克风电池容量200mAh，采用可充电式锂电池，不使用一次性干电池，不造成环境污染；非待机情况下续航时间≥7h（7.5h）。 15.充电仓电池容量1500mAh，采用可充电式锂电池，不使用一次性干电池，不造成环境污染。充电仓可将两个麦克风同时从0%～100%充满电3次。 | 2 | 套 |
| 6 | 移动录播箱 | 1.高强度特殊材料机身，箱体承重不低于50KG。 2.采用航空级材质拉手，经久耐用。 3.采用静音万象轮，静音轮数量不低于4个。 | 2 | 套 |
| 7 | 摄像机三脚架 | 1.高强度全金属材质。 2.支持伸缩，最大高度不低于1.7m。 3.采用标准1/4英寸螺口。 4.支持万千球头，便于调节角度。 | 6 | 套 |
| 8 | 直播平台 | 1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2.角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。 3.教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4.视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5.上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。 6.课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。 7.课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。 ▲8.课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。（提供具备CNAS或CMA认证的检测报告扫描件并加盖公章） 9.账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。 10.平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。 11.消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。 12.设备管理： ①.显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况； ②.管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维。 ③.支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等等操作。 13.公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 ①．全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 ②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。 14.直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 15.直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。 16.直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。 ▲17.直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。（提供具备CNAS或CMA认证的检测报告扫描件并加盖公章） 18.直播工作台：创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括： ①．删除留言：支持对观众聊天互动的发言记录进行单个/批量删除，保障教师间互动交流的友好秩序； ②．禁言观众：支持对观众进行单个/批量的禁言，禁言后观众将不能在直播互动中发表言论，避免不法人员在公众场合捣乱。 ③．发起签到：支持对当前直播多次发起签到，并在签到结束后导出签到名单；发起签到后观众会在直播界面收到实时的签到提醒，帮助教师及时收集观众在线情况。 19.直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。 | 1 | 套 |

湘南幼儿师范高等专科学校

2024年11月05日